Příloha č.1

Technické podmínky ZD „Stavební práce v areálu bývalé TEPNY, Náchod“

Místem plnění je katastrální území Náchod (701262), okres Náchod, pozemkové parcely č. 2190/1, 338/1, 2188, 2187, 1974/1.

V areálu bývalé textilní továrny proběhla demolice objektu jejím předchozím vlastníkem. Nyní je vlastníkem město Náchod a je záměrem uvést pozemky do uspokojivého stavu.

Na pozemcích se nacházejí různě uložené části konstrukcí po demolici. Část materiálu již proběhla recyklací drcením, jedná se především o cihelné zdivo, cca 8.800 tun. Ostatní konstrukce jsou pouze zdemolovány a uloženy do nerovnoměrných figur. Největší část materiálu se nachází mezi objektem firmy Hronovský a nákupním střediskem LIDL. V části podél ulice Příkopy, až k areálu firmy Hronovský jsou nedobourané zbytky zděných konstrukcí, které tvoří zábranu vstupu do areálu z této ulice. Toto cihelné zdivo bude zdemolováno a pozemek v této části vyrovnán a sesvahován materiálem, který bude určen objednatelem při celkové úpravě pozemků. Profilace terénu, bude dohodnuta při provádění prací, ale musí být uvedena v nabídkové ceně.

V areálu se nachází i část odpadů, které je třeba odvézt na řízenou skládku, jedná se o sutě s lepenkou a dřevem.

Záměrem města je zdemolované betonové a zděné konstrukce na místě recyklovat drcením a využít v co největší míře v rámci území výše uvedených pozemků a připravit pozemek k jeho dalšímu využití. Úprava pozemků, urovnání, násypy jsou přemětem zakázky, musí být zahrnuty do nabídkové ceny, ale detailně budou řešeny až při provádění prací.

Na celé ploše pozemků je náletová vegetace, která je třeba před zahájením prací zlikvidovat.

Přístup na pozemky je po zpevněné komunikaci za nákupním střediskem LIDL.

Objednatel upozorňuje na možnou prašnost a s tím spojené opatření, které je nutné ze strany dodavatele dodržet. Dále není možné provádět práce v době nočního klidu a o nedělích.

Při všech činnostech souvisejících se zakázkou je třeba dodržovat předpisy BOZP a PO.

Informace o způsobu provedení úprav pozemků a realizace celé akce budou poskytnuty výhradně při prohlídce stavby, která je uvedena v  zadávací dokumentaci.