| Zodpovědný projektant: |  | Ing. arch. D. Vaníčková |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. ARCH. DAGMAR VANÍČKOVÁ |  | Aloise Hanuše 182 |  |
| # Etapa: NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ |  | JABLONNÉ NAD ORLICÍ |  |
| Investor: OBEC Říkov | Datum: leden 2016 | měřítko: |  |
| ÚZEMNÍ PLÁN ŘÍKOV |  |  | B.1 |
| T E X T O V Á Č Á S T - odůvodnění |  |  |  |

B.1. TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍKOV

Obsah textové části- odůvodnění  Územního plánu Říkov:

| 1. | Postup pořízení územního plánu | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem |  |
|  | 2.1 Soulad s politikou územního rozvoje | 4 |
|  | 2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 5 |
| 3. | # Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území | 8 |
| 4. | Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území | 9 |
| 5. | Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů | 10 |
| 6. | Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů | 10 |
| 7. | Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území |  |
|  | 7.1 Zdůvodnění urbanistického řešení | 10 |
|  | 7.2 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury | 14 |
|  | 7.3 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny | 24 |
|  | 7.4 Zdůvodnění koncepce civilní ochrany | 25 |
| 8. | # Vyhodnocení splnění požadavků zadání # (popřípadě vyhodnocení souladu 1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona 3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona 4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona) | 26 |
| 9. | Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch | 28 |
| 10. | Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí | 30 |
| 11. | Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona | 31 |
| 12. | Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly | 31 |
| 13. | Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení | 31 |
| 14. | Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa | 31 |
| 15. | Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění | 40 |
| 16. | Vyhodnocení připomínek | 40 |
|  | Příloha č. 1 Fotodokumentace památkově hodnotných objektů | 41 |
|  | Příloha č. 2 Vysvětlení použitých zkratek | 42 |

# 1. Postup pořízení územního plánu

Bude doplněno na základě projednání územního plánu.

# 2. Přezkoumání souladu  s politikou územního rozvoje a  územně plánovací dokumentací vydanou krajem

# 2.1 Soulad s politikou územního rozvoje

Návrh Územního plánu Říkov je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008), která byla schválena Vládou České republiky usnesením Vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č.1 ze dne 15.4.2015 č.usnesení 276.

2.1.1 Republikové priority

Návrh Územního  plánu  Říkov respektuje   republikové priority územního plánování,které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst.:

(14)Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

Řešení Územního plánu Říkov:

- v návrhu jsou stanoveny podmínky, které chrání přírodní  a kulturní hodnoty v území a současně vytváří podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot.Zachování rázu krajiny, resp. jeho ochrana je provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje

(16)Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Řešení Územního plánu Říkov:

Vymezením  ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití, vyváženým návrhem rozvojového území jak pro bydlení, tak pro občanské vybavení a výrobu a skladování je v územním plánu uplatněn princip komplexního řešení celého území.

(17)Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

(19)Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Řešení Územního plánu Říkov:

Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného území obce. Nebyla navrhována nová rozptýlená zástavba ve volné krajině. Bylo navrženo nové využití již nefunkčního zemědělského areálu a objektu sokolovny.

(20) Vytvářet podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině…..V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Řešení Územního plánu Říkov:

Je vymezována plocha k založení nového lokálního biocentra. Jsou stanoveny prostorové regulativy za účelem ochrany základních prvků krajinného rázu.

(23)Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území.

Řešení Územního plánu Říkov:

V blízkosti silnice I. třídy a železnice jsou vymezovány pouze plochy pro výrobu a skladování, případně pro komerční aktivity.

(26)Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat v nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.

Řešení Územního plánu Říkov:

Zastavitelné plochy v záplavovém území řeky Úpy nebyla vymezovány.

2.1.2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Obec Říkov neleží v žádné rozvojové oblasti ani ose, vymezené PÚR ČR.

2.1.3 Specifické oblasti

Obec Říkov nepatří do žádné specifické oblasti.

2.1.4 Koridory a plochy dopravní infrastruktury

Obec není zařazena ani do žádného koridoru nebo plochy dopravní infrastruktury.

2.1.5 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

Náchodskem je veden koridor technické infrastruktury P5 pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN63 z Vysočiny do okolí hraničního přechodu s Polskou republikou. Dle zpřesněného zákresu záměrů v ÚAP Královéhradeckého kraje však tato trasa prochází jihozápadně od správního území obce Říkov, tzn. správním územím obce Provodov – Šonov.

# 2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Obec Říkov je součástí řešení Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „ZÚR Krk“), které byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8.9.2011 a nabyly účinnosti dne 16.11.2011.

Dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 23. června 2014 (usnesení č. ZK/15/916/2014) Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014).

2.2.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

Priority územního plánování kraje jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou stanovovány podmínky pro změny v konkrétních plochách. Řešeného území se dotýkají zejména následující priority:

1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os

Řešení Územního plánu Říkov:

V návrhu územního plánu je v pěti lokalitách umožňován územní rozvoj ploch pro výrobu a skladování, je rozvíjeno odvětví lehkého průmyslu a drobné a řemeslné výroby

3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebná pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho vnitřní prostupnosti

Řešení Územního plánu Říkov:

Přeložka silnice I/33 (obchvat Č. Skalice) již byla realizována, v územním plánu vedena jako stabilizované plocha dopravní infrastruktury – silniční

4) tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebná pro zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy

Řešení Územního plánu Říkov:

Do řešeného území byl zapracován koridor pro vedení stavby technické infrastruktury VTL plynovodu (veden mimo zastavěné území města Č. Skalice) – požadavek vyplynul z projednávaného ÚP Č. Skalice.

7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních akulturních služeb)

Řešení Územního plánu Říkov:

V návrhu územního plánu je vymezena jedna nová zastavitelná plocha  a jedna přestavbová plocha pro občanské vybavení (komerčního charakteru). Zařízení občanského vybavení lze v souladu s regulativy umisťovat také na plochách smíšených obytných.

10) přednostní nové využití nevyužívaných výrobních a skladových areálů, míst opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields)

Řešení Územního plánu Říkov:

V řešeném území byly vymezeny dvě tyto plochy, je navržena změna jejich využití – přestavbové plochy P1 a P2.

14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech

Řešení Územního plánu Říkov:

V záplavovém území řeky Úpy nebyla vymezena žádná zastavitelná plocha.

19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů

Řešení Územního plánu Říkov:

Návrh územního plánu respektuje a zpřesňuje  prvky územního systému ekologické stability. Předmětné prvky jsou vedeny jako veřejně prospěšná opatření.

20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek

Řešení Územního plánu Říkov:

Územní plán v řešeném území vymezuje jednu urbanisticky hodnotnou plochu a pět památkově hodnotných objektů.

2.2.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v Politice

územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území

Správní území obce  Říkov bylo vymezeno jako území s vyváženým rozvojovým potenciálem.

2.2.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v Politice územního

rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu

Ve správním území obce Říkov nebyla specifická oblast vymezena.

2.2.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí,včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv

Koridor DS6p, určený pro vedení stavby dopravní infrastruktury – přeložku silnice I/33 – byl již realizován. Plocha zasahuje severovýchodní část řešeného území  a je již stabilizována.

Návrh územního plánu zpřesňuje vedení regionálního biokoridoru RK 771/1 podél toku řeky Úpy. Tento biokoridor spojuje regionální biocentra RC 526 Babiččino údolí a RC H079 Zvolská Úpa.

2.2.5. Vymezení cílových charakteristik krajiny

Pro zachování a rozvoj hodnot vzniklých spolupůsobením přírodních a lidských vlivů,jejichž výsledkem je jedinečný krajinný ráz, vymezují ZÚR oblasti a podoblasti krajinného rázu.

Řešené území leží v  oblasti krajinného rázu 9. Opočensko.

2.2.6. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezilo na území obce Říkov jednu veřejně prospěšnou stavbu – DS6p – přeložku silnice I/33 a jedno veřejně prospěšné opatření – nadregionální biokoridor  RK 771/1. Přeložka silnice již byla realizována, z tohoto důvodu nebyla  již zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Návrh veřejně prospěšného opatření byl do územního plánu Říkov převzat.

2.2.7. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury

Požadavek nebyl stanoven.

2.2.8. Respektování principů a podmínek stanovených ve vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na životní prostředí v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech

Ve správním území obce Říkov nebyly výše uvedené oblasti a osy vymezeny.

# 3. Vyhodnocení  koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Obec Říkov  leží v severovýchodní  části Královéhradeckého kraje, jihozápadně od  od města Náchod, příslušnou ORP.

Obec sousedí s městem Česká Skalice (k.ú. Č. Skalice) a obcemi  Velká Jesenice, Rychnovek (k.ú. Doubravice u Č. Skalice, Dolany (k.ú. Svinišťany) a Velký Třebešov.

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je řešena následujícím způsobem:

ORP Náchod:

| Česká Skalice (k.ú. Česká Skalice) |  |
| --- | --- |
| Návaznost vychází z ÚPD: | - projednávaného Územního plánu Česká Skalice – zpracovatel URBAPLAN Hradec Králové, březen 2015 |
| Návaznost funkčních ploch: | - sousedí plochami dopravní infrastruktury – silniční a plochami výroby a skladování – lehký průmysl |
| Návaznost dopravní infrastruktury: | - stávající státní silnice |
| Návaznost technické infrastruktury: | - obec Říkov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Č. Skalice - do územního plánu byl zapracován návrh koridoru pro vedení technické infrastruktury – trasy VTL plynovodu v souběhu se silnicí I. třídy, tento návrh vychází z projednávaného územního plánu Č. Skalice |
| Územní systém ekologické stability: | - je zajištěna návaznost vedení regionálního biokoridoru RK 771/1 podél toku řeky Úpy |

| Velká Jesenice |  |
| --- | --- |
| Návaznost vychází z ÚPD: | - návrhu Územního plánu Velká Jesenice – zpracovatele URBAPLAN Hradec Králové, červenec 2013 |
| Návaznost funkčních ploch: | - obce sousedí plochami dopravní infrastruktury – železniční a plochami výroba a skladování – lehký průmysl |
| Návaznost dopravní infrastruktury: | - stávající krajská silnice |
| Návaznost technické infrastruktury: | - nejsou navrhována nová propojení |
| Územní systém ekologické stability: | - nejsou navazující prvky |

ORP Jaroměř:

| Rychnovek (k.ú. Doubravice u Č. Skalice) |  |
| --- | --- |
| Návaznost vychází z ÚPD: | - z ÚPO Rychnovek ve znění Změny č. 3 ÚPO Rychnovek–zpracovatel Ing. arch. K. Novotný, Hradec Králové, nabytí účinnosti dne 27.4.2011 |
| Návaznost funkčních ploch: | - sousedí pouze nezastavěným územím |
| Návaznost dopravní infrastruktury: | - stávající krajská silnice |
| Návaznost technické infrastruktury: | - nejsou navrhována nová propojení |
| Územní systém ekologické stability: | - návaznost vedení regionálního biokoridoru RK 771/1 podél toku řeky Úpy |

| Dolany (k.ú Svinišťany) |  |
| --- | --- |
| Návaznost vychází z ÚPD: | - ze Změny č. 1 ÚPO Dolany – zpracovatel SURPMO Praha a.s., nabytí účinnosti 7.1.2013 |
| Návaznost funkčních ploch: | - sousedí pouze nezastavěným územím |
| Návaznost dopravní infrastruktury: | - nejsou navrhována nová propojení |
| Návaznost technické infrastruktury: | - nejsou navrhována nová propojení |
| Územní systém ekologické stability: | - zajištění návaznosti RK 771/1 a lokálního biocentra LC 28 Tvrzka podél toku řeky Úpy |

| Velký Třebešov |  |
| --- | --- |
| Návaznost vychází z ÚPD: | ÚP Velký Třebešov ve znění Změny č. 1 – zpracovatel SURPMO Praha a.s., nabytí účinnosti 13.6.2011 |
| Návaznost funkčních ploch: | - sousedí plochami dopravní infrastruktury a smíšenými výrobními plochami |
| Návaznost dopravní infrastruktury: | - stávající státní a krajská silnice |
| Návaznost technické infrastruktury: | - nejsou navrhována nová propojení |
| Územní systém ekologické stability: | - zajištění návaznosti RK 771/1 a lokálního biocentra LC 31 U Soutoku (k založení ) podél toku řeky Úpy |

# 4. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

- Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Říkov  s cíli územního plánování

Návrh územního plánu Říkov je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu ustanovení § 18 stavebního zákona, neboť:

-	vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích

-	zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území

-	jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů

-	jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví

-	je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel

-	jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Říkov   s úkoly územního plánování

Návrh územního plánu Říkov je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť:

-	zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty

-	stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

-	prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání

-	stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb

-	stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území

-	stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení

-	vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů

-	uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče

# 5. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

# 6. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Bude doplněno na základě projednání návrhu.

# 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení  předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

# 7.1 Zdůvodnění urbanistického řešení

# 7.1.1Vymezení hranice zastavěného území

Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány k období zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, tzn. k datu  25.4.2014.

Rozšíření zastavěného území oproti intravilánu bylo vymezeno v souladu s aktuálním stavem využití pozemků po hranici parcel, ve výjimečných případech po spojnicích lomových bodů těchto hranic nebo bodů na těchto hranicích.

Hranice byla upravena oproti hranici vymezené v posledně vydané územně plánovací dokumentaci obce – Změně č.5 ÚPO Říkov – následujícím způsobem:

- do zastavěného území byla zahrnuta realizovaná obytná zástavba v rozvojové ploše č. 1 na západním okraji zastavěného území obce včetně místní komunikace (tzn. stp. 163 se souvisejícím pozemkem p.č. 46/8, stp. 159 se souvisejícím pozemkem 46/12 a 319/3, stp. 156 se souvisejícím pozemkem 46/14, stp. 152 a stp. 164 se souvisejícím pozemkem 46/16, stp. 158 se souvisejícím pozemkem 46/18, stp. 154 se souvisejícím pozemkem 46/17, dále pozemky s rozestavěnými stavbami p.č. 46/10, 46/31, 46/29, 46/19 a pozemky místní komunikace p.č. 46/30, 46/28, 46/21 a 46/22)

- do zastavěného území byly zahrnuty pozemky rozvojové plochy 2/Z5- východní část, určené  pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba, v současné době již využity (firma Špelda s.r.o.; objekty v katastru nemovitostí dosud nevyznačeny); do zastavěného území zařazeny také navazující pozemky, představující proluku v zastavěném území, tzn. p.č.  327/1, 342/11 a 342/15.Provoz betonárny na těchto pozemcích  dle sdělení provozovatele dosud veden jako dočasná stavba

- do zastavěného území byly zahrnuty pozemky p.č. 393/1 a 393/3 na východním okraji zastavěného území, na kterých je v současné době již realizována hrubá stavba objektu pro podnikání

- do zastavěného území zahrnuta související plocha zahrady u objektu bývalé sokolovny p.č. 124/2

- do zastavěného území bylo zahrnuto rozšíření skladovacích ploch firmy AGRO CS na jižním okraji řešeného území v rozvojové lokalitě 1/Z5 – p.č. 137/1 část, podklad společností nepředán, zákres proveden dle ortofoto

- do zastavěného území byla zahrnuta plocha obytného objektu na stp. 65 u železniční trati

- v souladu se zněním §58 stavebního zákona byly ze zastavěného území vypuštěny pozemky orné půdy přiléhající k hranici intravilánu, tzn. p.č. 169/1, 169/2 a 190/2 na jihovýchodním okraji obytné zástavby obce a p.č. 90/1, 90/13, 90/15 a 90/16 u křižovatky krajských silnic na východním okraji obce

# 7.1.2 Zdůvodnění urbanistické koncepce

Obec Říkov se připomíná již ve XIV. století, když se roku 1366 dostala od zboží ryzemburského kláštera v Jaroměři. Okolo roku 1572 držel Říkov Karel Rodovský z Hustířan a roku 1798 připadla k Náchodu.

Střední část zastavěného území obce je do současné doby dobře dochovaným příkladem sídelního typu  silniční vsi. U většiny objektů  zůstalo nezměněno původní hmotové řešení.

Plochy bydlení v rodinných domech venkovského typu zaujímají převážnou část zastavěného území a jsou situovány podél silnice III. třídy vedené ve směru východ – západ (oboustranné obestavění); rozvoj této funkce je navrhován v lokalitách:

- na západním okraji zástavby v lokalitě Nad Mlýnem (zastavitelné plochy Z1a-d/BV)

- na jihovýchodní okraji zástavby za hasičskou zbrojnicí a sportovním areálem (zastavitelná plocha Z5/BV)

Na západním okraji zástavby jsou vymezeny plochy bydlení s možností doplnění obslužnou sférou a nerušícími výrobními činnostmi, tzn.  plochy smíšené obytné – venkovské. Další rozvoj této funkce je navržen:

- obnova zbořeniště v jižní části zástavby v blízkosti komunikace do V. Jesenice (zastavitelná plocha Z7/SV)

-  na ploše soukromé zeleně v sousedství areálu bývalého Sokola (zastavitelná plocha Z11/SV).

Stabilizované plochy občanského vybavení menšího rozsahu se nacházejí u páteřní komunikace – silnice III. třídy v centru obytné zástavby; jedná se o dva víceúčelové objekty – prodejnu potravin s úřadovnou obecního úřadu a bytový objekt, v kterém je umístěna hasičská zbrojnice. Jižně od tohoto prostoru vznikl nový areál rekreačního sportoviště. Rozvoj občanského vybavení v obci je navrhován v exponovaném prostoru u křižovatky krajských silnic ve východní části zástavby (zastavitelná plocha Z8/OM). Navrhována je také změna využití bývalé tělocvičny u krajské silnice do V. Jesenice (plocha přestavby P2) nejspíše pro komerční účely.

V jihovýchodní a východní části řešeného území vznikla významná výrobní zóna. Jedná se o prostor při vjezdu do obce u silnice I. třídy (areál GONDELLA CZ s.r.o. Říkov) a v sousedství železnice (areál AGRO CS a.s. Říkov). V návrhu územního plánu je umožněn další rozvoj ploch pro výrobu a skladování – lehký průmysl v předmětném prostoru (vymezené zastavitelné plochy Z10a,b /VL, Z12/VL a Z13/VL).

U krajské silnice III. třídy k V. Třebešovu se nacházejí - stabilizované plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba v areálu  „ U Mlýna“, představována společnostmi Špelda s.r.o., DONAP s.r.o, pneuservisem a kovoobráběním Metel. Rozvoj je uvažován západním i východním směrem (zastavitelné plochy Z3/VD a Z4/VD).Pro tuto funkci by měl být využit i zanedbaný areál zemědělské výroby (přestavbová plocha P1).

Ve východní části řešeného území je navrhováno oboustranné obestavění silnice III.třídy s využitím pro  plochu smíšenou obytnou – komerční, tzn. pro umisťování komerční obslužné sféry a nerušících výrobních činností s příměsí bydlení (zastavitelná plocha Z9/SK).

U  památkově hodnotných objektů ve středu obce v prostoru u kaple a u křižovatek krajských silnic v západní a východní části obce (socha P. Marie, krucifix) jsou udržovány plochy sídelní zeleně, konkrétně zeleně na veřejných prostranstvích.  V územním plánu je navrhován rozvoj sídelní zeleně ochranné a izolační v západní části zastavěného území v prostoru mezi obytnou zástavbou a výrobním areálem U Mlýna (zastavitelná plocha Z2/ZO).

7.1.3 Posouzení vazby na zastavitelné plochy, vymezené v platném Územním plánu obce Říkov

| Číslo zastavitelné plochy v ÚPO Říkov | Řešení prostoru v navrhovaném územním plánu |
| --- | --- |
| Lokalita 1 – rozvoj bydlení venkovského typu | - rozvojová plocha z poloviny využita, zbývající část vymezena jako zastavitelná plocha Z1b,c,d /BV |
| Lokalita 2 – rozvoj výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba | - lokalita převzata do návrhu jako zastavitelná plocha Z4/VD |
| Lokalita 3 – rozvoj občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení | - po dohodě s obcí lokalita vypuštěna, v obci již vybudováno nové rekreační sportoviště u hasičské zbrojnice |
| Lokalita 4 – rozvoj bydlení venkovského typu | - lokalita již využita, plocha vedena jako stabilizovaná |
| Lokalita 5 - rozvoj bydlení venkovského typu | - plocha vedena jako stabilizovaná, vytváří zázemí stávajícím obytným objektům v daném prostoru |
| Lokalita 7 – rozvoj občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení | - po dohodě s obcí lokalita vypuštěna, v obci již vybudováno nové rekreační sportoviště u hasičské zbrojnice |
| Lokalita 10 – rozvoj občanského vybavení | - lokalita převzata do návrhu jako zastavitelná plocha Z8/OM |
| Lokalita 12– rozvoj bydlení venkovského typu | - lokalita převzata do návrhu jako zastavitelná plocha Z5/BV |
| Lokalita 14– rozvoj bydlení venkovského typu | - lokalita již využita, plocha vedena jako stabilizovaná |
| Lokalita 15– rozvoj výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba | -lokalita převzata do návrhu územního plánu, na základě požadavku jednoho z vlastníků pozemků zařazena do smíšených obytných komerčních ploch – Z9/SK |
| Lokalita 16 – rozvoj výroby a skladování – lehký průmysl | - rozvojová plocha převzata do návrhu územního plánu jako zastavitelná plocha Z10a,b /VL |
| Lokalita 17– rozvoj výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba | -lokalita převzata do návrhu územního plánu, změněno navrhované využití – plochy smíšené obytné – venkovské – Z11/SV |
| Lokalita 18– rozvoj bydlení venkovského typu | - lokalita převzata do návrhu jako zastavitelná plocha Z7/BV |
| Lokalita 19 – rozvoj výroby a skladování – lehký průmysl | - rozvojová plocha převzata do návrhu územního plánu jako zastavitelná plocha Z12 /VL |
| Lokalita Z20 - rozvoj bydlení venkovského typu | - lokalita převzata do návrhu jako zastavitelná plocha Z1a/BV |
| 1/Z5 – rozvoj výroby a skladování – lehký průmysl | - plocha částečně již využita, zbývající část převzata do návrhu jako zastavitelná plocha Z13/VL |
| 2/Z5 – rozvoj výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba | - plocha částečně již využita, zbývající část převzata do návrhu jako zastavitelná plocha Z3/VD |
| 3/Z5 – rozvoj výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba | - plocha převzata do návrhu jako zastavitelná plocha Z9/SK |

7.1.4 Zdůvodnění vyřízení podnětů podaných občany k územnímu plánu

Před zpracování návrhu územního plánu obdržela obec od občanů  následující podnět na změnu v území.

| P.č. | Žadatel | Dotčené pozemky | Předmět změny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Macek Daniel, Zájezd 68, Č. Skalice | p.č. 96/8, 96/4, 96/1 a 104/1 v k.ú. Říkov | V předmětném území byla v platné územně plánovací dokumentaci vymezena zastavitelná plocha pro drobnou a řemeslnou výrobu, umožnit záměr výstavby rodinného domu – bydlení – venkovského typu Zapracování do územního plánu Byla provedena úpravy funkčního využití zastavitelné plochy na Plochy smíšené obytné – komerční. Vzhledem k blízkosti silnice I. třídy byla dána podmínka pro umístění obytného objektu – prokázání dodržení hladiny hlukových limitů. |

7.1.5 Zdůvodnění vymezení ploch jiného využití než stanovuje § 4-19 vyhl. Č. 501/2006 Sb.

V rámci urbanistické koncepce obce byly při vymezení ploch s rozdílným způsobem využity plochy zeleně, členěné dále podle konkrétního způsobu využití na plochy zeleně  - soukromé a vyhrazené a  zeleně – ochranné a izolační.

Důvodem pro doplnění těchto ploch do funkčního využití území byla potřeba vymezení systému sídelní zeleně, požadovaná v příloze č. 7, části I, odst. 1, písm. C vyhlášky č.500/2006 Sb.

Samostatným vymezením ploch zeleně je v územním plánu také sledována ochrana příslušné plochy jako specifické urbanistické hodnoty.

# 7.2 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

# 7.2.1 Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury

- Silniční doprava

- Silnice I. tříd

Při severovýchodním okraji řešeného území je vedena následující silnice I. třídy:

I/33    Hradec Králové – Jaroměř – Č. Skalice – Náchod – Polská republika

Páteřní komunikace  Královéhradeckého kraje, která spojuje města Hradec Králové, Jaroměř,Českou Skalici a Náchod s návazností do Polska a Broumovského výběžku. Řešeným územím prochází teprve od roku 2009, kdy byl dokončen obchvat České Skalice. V zájmovém území neprochází zastavěným územím.

- Silnice III. tříd

Přes řešené území jsou vedeny následující silnice III. tříd:

III - 285 13	Česká Skalice – silnice I/33 – Říkov - Rychnovek

III - 285 14 	Říkov - Velký Třebešov

III - 304 21	Říkov - Velká Jesenice

Silnice III. třídy jsou v majetku a správě Královéhradeckého kraje.

Silnice III. třídy zahušťují silniční síť a zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu jednotlivých sídel. Významu těchto komunikací odpovídají návrhové prvky. Silnice umožňují přímou dopravní obsluhu.

Dopravně závadné je křížení silnic III/285 13 a III/304 21 ve východní části obce (vadné rozhledové poměry). Tato dopravní závada je již řešena silničním zrcadlem.

- Místní a účelové komunikace

Pro místní dopravu jsou využívány průtahy silnic III. tříd, tyto komunikace umožňují přímou obsluhu objektů. Na tyto krajské silnice jsou napojeny obslužné místní komunikace k zástavbě různých délek a různých parametrů. V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným povrchem v šířce kolem 2,5 - 3 m vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou.

Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.

Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných polních cest.

Většina místních komunikací má charakter zklidněných komunikací se smíšeným pěším a motorovým provozem.

Závadné (nevyhovující rozhled, úhel křížení) je napojení některých místních komunikací a sjezdů na silnice III. tříd. Uspořádání těchto komunikací je však fixováno zástavbou i konfigurací terénu.

Stávající místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a jejich úpravy budou směřovat ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek. Navrženo je dopravní zklidnění s doplněním o jednotlivé prvky dopravního zklidnění, dobudování výhyben a obratišť a osazení silničních zrcadel v místě nevyhovujícího rozhledu.

Ve zklidněných lokalitách obytných zón je navrženo doplnění fyzických opatření pro zklidnění dopravy dle příslušných předpisů.

Při průtazích silnic III. třídy obcí chybějí v některých úsecích chodníky, tyto je navrženo postupně dobudovat.

Další návrh místních komunikací sestává z doplnění stávající a návrhové sítě komunikacemi obsluhujícími zástavbu v zastavitelných a přestavbových plochách. Tento návrh, který bude proveden v územních studiích popř. dokumentacích pro řízení v následujících stupních, musí splňovat následující požadavky:

- ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

- dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel záchranných sborů (hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu).

- při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. Nutné je zachování rozhledových parametrů křižovatek v souladu s ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.

Navrhované úpravy jsou patrné z výkresové dokumentace.

- Intenzity dopravy

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a místních komunikací. Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují celoroční průměr. Pro řešené území je využitelný sčítací úsek č. 5-0097 na silnici I/33 :

Počty vozidel – rok 2010

| Číslo silnice | Úsek | Umístění | TV (těžká vozidla) | O (osobní a dodávková vozidla) | M (jednostopá motorová vozidla) | SV (součet vozidel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/33 | 5-0097 | V. Třebešov- Č. Skalice | 2423 | 5146 | 54 | 7623 |

- Legenda:

- TV – těžká motorová vozidla celkem

O – osobní a dodávková vozidla

M – jednostopá motorová vozidla

SV – všechna motorová vozidla celkem

Na silnicích III. tříd v zájmovém území dopravní sčítání prováděno nebylo. Lze důvodně předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnoty 600 až 800 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce.

- Kategorizace silnic a funkční třídy

Pro silnici v řešeném území jsou stanoveny následující kategorie:

silnice I/11					. . .  S 9,5/70

silnice III. tříd                     			. . .  S 7,5/60

Silniční kategorie vyjadřuje číslicí volnou šířku vozovky lomenou návrhovou rychlostí v kilometrech za hodinu.

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru místní komunikace.

Funkční skupina stávajících průtahů krajských silnic III. tříd má úroveň B až C. Místní komunikace mají funkční skupinu C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (stezky, pruhy a pásy pro cyklisty, stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2.

Návrh nových a zařazení stávajících komunikací do režimu obytných zón musí splňovat podmínky jejich uspořádání dle příslušných ČSN a TP.

- Doprava v klidu

Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a v profilu komunikací.

Menší mimouliční parkovací plochy jsou v obci před jednotlivými objekty občanské vybavenosti.

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110.

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.

- Hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové a železniční dopravy. Zájmové území je zahrnuto do systému integrované dopravy IREDO.

Autobusové zastávky jsou umístěny v zájmové území v jednotlivých místních částech, docházková vzdálenost je vyhovující.

Zastávky budou stavebně upraveny ve smyslu požadavků ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - část 1: Navrhování zastávek.

U zastávek je potřebné řešit chybějící úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vlastní nástupiště a přístupy k zastávce.

Při jižním okraji obce je na železniční trati č. 032 umístěna železniční zastávka.

- Cyklistická doprava, cykloturistika

Zájmovým územím neprochází žádná regionální cyklotrasa.

Neznačené místní trasy jsou vedeny po stávajících zpevněných nebo částečně zpevněných cestách s minimální intenzitou automobilové dopravy.

Vzhledem k nižší dopravní zátěži není uvažováno vyvedení cyklodopravy mimo profil komunikací. Při aplikaci prvků dopravního zklidnění dle příslušných předpisů lze cyklodopravu provozovat v zájmovém území v rámci společného profilu s motorovou dopravou.

- Pěší doprava

Chodníky jsou v obci z velké části vybudovány, zejména při průtahu silnice III/285 13 zastavěným územím obce.

Chodníky je navrženo postupně dobudovat, především při dalších průtazích krajských silnic. Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení v samostatných trasách, které umožňují zkrácení cest.

- Železniční doprava

Jižním okrajem řešeného území vede železniční trať č.032 Jaroměř – Č. Skalice – Starkoč – Trutnov, která má v řešeném území žel. zastávku Velká Jesenice.

Trať je v zájmovém území jednokolejná, trakce motorová.

V zájmovém území trať kříží silnice III/304 21, přejezd je zabezpečen železničním přejezdem se závorami a světelnou signalizací.

Samotná železniční trať je stabilizovaná, ve výhledovém období je řešena její případná optimalizace a elektrizace.

- Jiné druhy dopravy

- Letecká, ani vodní doprava není v zájmovém území provozována.

- Ochranná pásma

- Silnice

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

silnice I/11				.......  50 m od osy vozovky

silnice III. tříd    			.......  15 m od osy vozovky

- Železnice

Železniční ochranné pásmo je stanoveno Zákonem o drahách č. 266/94 Sb. a tvoří prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však do vzdálenosti 30 m od  hranic obvodu dráhy.

V ochranném pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby, výjimky lze povolit pro stavby pozemních komunikací, vodních děl, zařízení vedení, měřičských znaků a signálů a jen v odůvodněných případech pro ostatní pozemní stavby. Výjimky povoluje Drážní správní orgán, který přitom stanoví podmínky.

# 7.2.2 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství

# ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Stávající stav

Obec Říkov má vybudován systém zásobování vodou, je součástí skupinového vodovodu Česká Skalice. Vlastníkem vodovodu je Obec Říkov, vodovod je ve správě společností   ČOV Česká Skalice v.o.s.

Vodní zdroje

Vodovod Říkov je zásoben z akumulace vodojemu Skaličan, kam přitéká voda z přivaděče vody Teplice n.M. – Náchod – Bohuslavice. Z vodojemu je veden přiváděcí řad do úpravny vody v České Skalici, kde je provedena chlorace. Odtud je voda dodávána do spotřebiště.

Tlakové poměry a akumulace

Tlaky v síti jsou ovládány z vodojemu U  Ovčácké louky severně od České Skalice o objemu 2x1000 m3 + 300  m3 s hladinou vody 355,15 m n.m., dnem 351,55 m n.m. Další vodojem o  objemu 650 m3 s kótami 290,10/285,60 m n.m. je v areálu fy  Skaličan a.s.

Rozvodné řady

Zástavba Říkova je napojena zásobovacím řadem DN 110 mm, který odbočuje z řadu DN 225 mm za  Velkou Jesenicí.

Hlavní rozvod vody po obci je zajištěn páteřním řadem DN 110 mm s několika odbočkami menších profilů.

Dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

Návrh

V současné době žije v Říkově 204 obyvatel, v návrhovém období je uvažováno s počtem cca 250 trvale bydlících obyvatel.

# Orientační výpočet potřeby vody

Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 	Specifická potřeba vody je uvažována pro bytový fond 96 l/os.den,  pro rodinné domy je potřeba navýšena o 1,0 m3/r  a je dle odst. 1. pro možnost údržby okolí domu. Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost je uvažována dle směrnice č. 9/73. Procento napojení obyvatel na vodovod je pro  výhledové období uvažováno 100 % .

- A. Potřeba vody pro bytový fond

250 ob. á 96 l/ob.den 					         24,00 m3 /d

243domů á 2,74 l/d.den				           2,00 m3/d

- B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost

- jedná se o lokalitu do 1 000 obyvatel

250 ob. á 20 l/ob.den         					5,00 m3/d

- C. Potřeba vody pro průmysl

V zájmovém území je navrhován rozvoj drobné výroby a výrobních služeb a lehkého průmyslu (převaha skladovacích prostor). Pro návrhové období je uvažováno s orientačním počtem pracovníků 200 pracovníků.

50 prac. á 120 l/ob.den        				24,00 m3/d

- D. Potřeba vody pro zemědělství

Není uvažováno.

Celkové bilance potřeby vody

| druh spotřeby | Qp | Qm |  | Qh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/d) | (m3/d) | (l/s) | (l/s) |
| obyvatelstvo | 26,00 | 39,0 | 0,45 | 0,81 |
| vybavenost | 5,0 | 7,5 | 0,09 | 0,16 |
| průmysl | 24,0 | 24,0 | 0,28 | 0,50 |
| zemědělství | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 55,00 | 70,5 | 0,82 | 1,47 |

Při uvažovaném urbanistickém rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet obyvatel cca 0,82 l/s max. denního množství vody.  Toto množství lze ze skupinového vodovodu bez obtíží zajistit.

Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima, v případě obce Říkov se jedná o cca 42- 70m3.

Rozvodné řady

V lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou buď stávající rozvodné vodovodní řady, nebo je zde třeba navrhnout vodovodní řady nové. Jedná se o vymezené zastavitelné plochy Z1a/BV, Z5/Bv, Z7/SV, Z9/SK, Z12/VL a Z13/VL.  U nově navrhovaných řadů, kde to bude možné, navrhovat vodovodní síť okruhová, v ostatních případech vodovodní síť větvená. Navrhovat  vodovodní řady průtočných profilů DN 80 – DN 100.

V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle z. č. 274/2001 Sb. § 11, vyhl. č. 428/2001Sb., ČSN 755401, TNV 755402.

Navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru.

Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých zdrojů.

Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle ČSN 736639.

Dle z. č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

Požární zabezpečenost

V intravilánu obce jsou vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí.

# Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

| Typ zástavby | potrubí DN mm | odběr Q l/s pro v =0,8m/s | odběr Q l/s pro v =1,5m/s | obsah nádrže m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rod. domy a nevýrobní objekty do 120 m2 | 80 | 4 | 7,5 | 14 |
| 2. Nevýrobní objekty 120 – 1500m2 výr. objekty a sklady do 500 m2 | 100 | 6 | 12 | 22 |
| 3. Nevýrobní objekty větší než 1500m2 výr. objekty a sklady 500 – 1500 m2 otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 125 | 9,5 | 18 | 35 |
| 4. Výrobní objekty, sklady a otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 150 | 14 | 25 | 45 |
| 5. Výrobní objekty a sklady s vys. pož. zatížením větší než 2500 m2 | 200 | 25 | 40 | 72 |

## Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (m) - od objektu/mezi sebou

| Typ zástavby | hydrant | výtokový stojan | plnící místa | vodní tok nebo nádrž |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rod. domy a nevýrobní objekty do 120 m2 | 200/400 | 600/1200 | 3000/5000 | 600 |
| 2. Nevýrobní objekty 120 – 1500m2 výr. objekty a sklady do 500 m2 | 150/300 | 400/800 | 2500/5000 | 400 |
| 3. Nevýrobní objekty větší než 1500m2 výr. objekty a sklady 500 – 1500 m2 otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 120/240 | 300/600 | 2000/4000 | 300 |
| 4. Výrobní objekty, sklady a otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 100/200 | 200/400 | 1500/3000 | 200 |
| 5. Výrobní objekty a sklady s vys. pož. zatížením větší než 2500 m2 | 80/160 | 120/240 | 1000/2000 | 150 |

Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet

KANALIZACE

- Stávající stav

V obci je vybudována  hlavní stoka veřejné kanalizace podél páteřní komunikace, která ústí do recipientu, kterým je Mlýnský potok.

Odpadní vody jsou do této kanalizace svedeny přes DČOV a septiky u jednotlivých nemovitostí. Stávající jednotná páteřní stoka je stavebně i kapacitně  vyhovující a je uvažováno s jejím dalším využitím. Profil stoky se pohybuje od DN 400 - DN 1 000, je vybudována z betonových hrdlových trub.

- Návrh

V roce 2007 byla schválena změna koncepce odvádění a čistění odpadních vod v obci Říkov v dokumentu PRVK Královéhradeckého kraje.

V této koncepci stávající kanalizace v obci byla využívána jako jednotná pro odvedení dešťových a předčištěných splaškových vod v domovních ČOV. Tyto čistírny odpadních vod by byly umístěny na pozemcích jednotlivých majitelů RD. Domovní čistírna by odpovídala svou velikostí počtu obyvatel žijících v RD. Z čistírny odpadních vod by byla provedena kanalizační přípojka do stávající kanalizace. V místech, která by nešla gravitačně odvodnit by za ČOV byly navrženy lokální čerpací stanice, ze kterých by se odpadní vody přečerpávaly do stávající kanalizace.

Toto  řešení se vztahuje pouze na obytné území obce. Odvádění a čištění odpadních vod ze stávajících i navrhovaných areálů výroby a skladů v jihovýchodní části obce by mělo být i  nadále řešeno přečerpáním odpadních vod na ČOV Česká Skalice.

Dle z. č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

# 7.2.3 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií

Současný stav zásobování el. energií

Zásobování obce Říkov  el. energií je řešeno systémem 35 kV z vedení  VN 358 a VN 552, výkonově zajištěných z TR 110/35 kV Náchod.   V případě mimořádné situace bude zásobování zajištěno z propojeného systému VN. Napojení stávajících el. stanic  na systém VN, je provedeno nadzemním vedením mimo TS 716  a TS 1010, která jsou připojena na systém VN zemním kabelovým vedením. Mimo výše uvedená vedení VN a přípojek ku stávajícím el. stanicím, neprochází řešeným  územím další vedení energetického systému. Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

Zásobování řešeného území elektrickou energií zajišťuje pět el. stanic (35/0,4 kV) celkovým transformačním výkonem 3790 kVA. Z uvedeného počtu TS zásobují obyvatelstvo a služby 2 stanice, instalovaným transformačním výkonem 650 kVA.  Odběr podnikatelské sféry s vlastní el. stanicí, zajišťují tři TS transformačním výkonem 3140 kVA. Přehled stávajících TS je uveden v následující tab. (Názvy el. stanic  jsou převzaty z evidence ČEZ)

| Číslo TS | Název | Druh TS | Rok výstavby | Transformátor (kVA) | Majitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 457 | Říkov | příhradová | 1977 | 400 | ČEZ |
| 571 | Říkov - Obec | 3sl.- bet. | 1964 | 250 | ČEZ |
| 716 | Č. Skalice - Silo | kabelová | 1979 | 3x630 | cizí |
| 855 | Č. Skalice – Silo (stavba) | příhradová | 1987 | 250 | cizí |
| 1010 | Říkov - Gondella | kabelová | 2015 | 1000 | cizí |

Ochranné pásmo je stanoveno obecně platným předpisem.

Současná koncepce zásobování nadzemním vedením 35 kV zůstane i ve výhledu zachována a dle potřeby rozvoje území bude rozšířena. Provozovaný systém 35 kV, je v souladu s Územní energetickou koncepcí Královehradeckého kraje a ZUR Krk. Rozvodný systém NN, je provozován normalizovanou napěťovou soustavou 230/400 V, 50 Hz, TN - C, AC. Rozvodná síť NN je z podstatné části provedena nadzemním vedením. Zemní kabelový rozvod je uplatněn u nové výstavby. Z hlediska současných potřeb  odběru el. energie obyvatelstva a služeb, je stávající síť NN vyhovující. V současné době je v řešeném území trvale obydleno 58 domů s 68 byty. V oblasti podnikatelských služeb je v obci evidováno  8 podnikatelských subjektů.

- Návrh rozvoje území

Návrh rozvoje řešeného území zahrnuje posílení bytové výstavby o 25 RD,   vymezuje plochy pro rozvoj  řemeslné  výroby  a zajišťuje  prostorovou rezervu pro rozšíření stávajících podniků Gondella a Agro.  Z hlediska zajištění el. energie pro obyvatelstvo a služby, je situace příznivá vzhledem k tomu, že stávající TS vykrývají řešené území a mají možnost zvýšení  transformačního výkonu. Zásobování navrhované výstavby 25 RD, vyžádá si zajištění el. příkonu ve výši cca 60 kW (2,4 kW/RD).

Výstavba navrhovaná do západní části obce 11 RD (Z1a/BV – Z1d/BV), včetně řemeslných provozoven (Z3/VD – Z4/VD), bude zásobována z TS 457. Zásobování el.energií vyžádá si zvýšení transformačního výkonu u TS 457. Pokud TS 457 z technického hlediska neumožní zvýšení el. výkonu, bude provedena výměna za výkonově vyšší typ. Ve východní   části obce je navrhovaná výstavba 10 RD na ploše Z5/BV a rozptýleně 4 RD u výhledových řemeslných provozoven (Z9/SV). Zásobování  navrhovaných RD a řemeslných provozoven el. energií, bude řešeno z TS 571. Zásobování navrhované výstavby  el. energií,  nevyžaduje realizaci další el. stanice. Napojení na rozvodný systém vyžádá si   rozšíření   sítě NN .a posílení transformačního výkonu.

Rozvojové plochy průmyslových podniků GONDELLA CZ a Agro CS ovlivňuje průchod nadzemních vedení VN 358 a VN 552. Pro uvolnění rozvojové plochy průmyslového podniku GONDELLA CZ (Z10a/VL), bude provedeno přeložení stávajícího vedení VN 358 v délce cca 350 m na jižní okraj rozvojové plochy. Zásobování rozšířeného průmyslového podniku GONDELLA CZ el. energií, bude řešeno v rámci interního rozvodu z TS 1010.    . Rozvojovou  plochou podniku Agro CS (Z13/VL),  prochází nadzemní vedení VN 552. Pro uvolnění rozvojové plochy Z13/VL, bude vedení VN 552 přeloženo do trasy podél západní strany rozvojové plochy. Délka přeložky cca 450 m. Vzhledem k tomu, že se jedna o rozšíření venkovního skladovacího  prostoru  Agro CZ, nevznikne požadavek na el. příkon Výkonové zajištění výhledového komerčního zájmu určeného na plochu Z11/SV, bude za předpokladu nižších výkonových požadavků, řešeno ze systému NN výkonově zajištěného z TS 571 .Napojení na energetický systém vyžádá si rozšíření sítě NN a odpovídající dimenzování. Zásobování el. energií navrhované  plochy Z12/VL, která je určena pro nový podnikatelský subjekt bude zajištěno z vlastní el. stanice (T1). Napojení na vedení VN, bude řešeno z VN přípojky zásobující  TS 855 a TS 716.

Rozvod systém NN.

V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., bude napojení nové bytové výstavby na rozvodný systém sítě NN, řešeno u větší zástavby (rozvojová plocha Z5/BV) zemním kabelovým rozvodem. U nově budovaných individuelních objektů, bude v otázce zásobování elektrickou energií rozhodujícím partnerem provozní složka provozovatele energetického systému, která stanoví bližší podmínky připojení.

- Ochranná pásma

Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s platností od  1.1.2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma:

| Zařízení | Dle zákona č. 79/1957 Sb. | Dle zákona č. 222/1994 Sb. | Dle zákona č.458/2000 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |
| nadzemní vedení do 35kV - vodiče bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| - s izolací základní | - | - | 2 |
| podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. měřicí a zabezpečovací techniky | 1 | 1 | 1 |
| zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV | - | - | 2 |
| stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV | 10 | 7 | 7 |

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. U zděných TS od oplocení nebo zdi

# 7.2.4 Zdůvodnění koncepce zásobování plynem

V obci Říkov jsou v současné době plynofikovány pouze výrobní objekty, které se nacházejí v jihovýchodní části řešeného území. Obytná zástavba v současné době plynofikována není. V případě zájmu obce je možné tuto síť realizovat v návaznosti na místní plynovodní síť v České Skalici.

Z důvodu návaznost územně plánovací dokumentace z hlediska širších vztahů byl do řešeného území v severovýchodní části zapracován koridor pro vedení stavby technické infrastruktury – VTL plynovod – obchvat České Skalice. Trasa je převzata z projednávaného Územního plánu Česká Skalice – zpracovatel URBAPLAN HK s.r.o.

Energetický zákon č. 222/1994 Sb., který platí od 1.1.1995 stanovuje ochranná  a bezpečnostní pásma  pro plynárenská zařízení takto :

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanovuje ochranná pásma pro plynárenská zařízení takto:

- plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně .............. 4 m,

od DN 200 mm do DN 500 mm včetně   8 m,

nad DN 500 mm ................... 12 m,

- nízkotlaké a středotlaké plynovody v zastavěném

území obce ...........................................  1 m,

- technologické objekty ................................  4 m,

- u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů

v lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé

pozemků povinni udržovat volný pruh území na

obě strany od osy plynovodu v šířce ..................  2 m.

B e z p e č n o s t n í   p á s m a :

Uvedený  zákon stanovuje  pro plynárenská  zařízení ještě pásma     bezpečnostní takto :

- odpařovací stanice zkapalněných plynů ............... 100 m,

- regulační stanice vysokotlaké .......................  10 m,

- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm ..................  15 m,

do DN 250 mm ..................  20 m,

nad DN 250 mm ................. 40 m

7.2.5 Zdůvodnění návrhu veřejných prostranství

V souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, je třeba v územním plánu pro každé dva hektary zastavitelné plochy pro bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné vymezit související plochu veřejného prostranství o výměře 1000m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

V návrhu předkládaného územního plánu je vymezena pouze jedna plocha podobného rozsahu – lokalita Z5/BV (výměra 2,35 ha). Změny ve využití této plochy jsou podmíněny v územním plánu zpracováním územní studie. V rámci této územní studie bude vymezena plocha souvisejícího veřejného prostranství v souladu s platnou legislativou a v závislosti na konkrétním řešení využití území.

# 7.3 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny

# 7.3.1 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Do řešeného území zasahují prvky regionálního a lokálního systému ekologické stability. Generel lokálního ÚSES byl zpracován firmou Agroprojekt Pardubice, střediskem Vysoké Mýto již v roce 1995 a byl zapracován do platného územního plánu obce.

Prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny podél toku řeky Úpy, která tvoří severozápadní hranici řešeného území. Podél toku je vymezen regionální biokoridor RK 771/1 s dvěma vloženými biocentry:

- na západním okraji lokální biocentrum LC 25 Tvrzka – funkční

- na severním okraji lokální biocentrum LC 31 U  Soutoku – k založení (tvar tohoto biocentra byl již v platném územním plánu upraven tak, aby respektoval nově realizovanou přeložku silnice I. třídy)

Podrobnější popis prvků  územního systému ekologické stability v řešeném území::

Biokoridory:

| označení | charakter | funkčnost | šířka | délka | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | navrhovaná opatření |
| RK 771/1 Úpa | Vodní | V řešeném území funkční. | min. 40 m | V řešeném území cca 1,02 km. | Koryto toku Úpy v severní části řešeného území s břehovými porosty, které tvoří vrba, javor, bříza, dub, olše. |
|  |  |  |  |  | Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, zajistit odpovídající čistotu vody, v okolí toku – květnaté louky nehnojené. |

Biocentra:

| označení | charakter | funkčnost | výměra | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | navrhovaná opatření |
| LC 31 U Soutoku | Vodní + luční | K založení | 1,62 ha v k.ú. Říkov, (zbývající část na k.ú. Velký Třebešov ) | Úsek toku řeky Úpy s břehovými porosty, v sousedství toku orná půda. |
|  |  |  |  | Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, ochránit před stavebními zásahy. Ornou půdu podél toku převést na trvalé travní porosty. Cílový stav – květnatá louka nehnojená. |
| LC 25 Tvrzka | Vodní + luční | Funkční. | V řešeném území 6,38 ha | Koryto řeky Úpy s přirozeným dnem i břehy a stabilizovanými vodními i pobřežními společenstvy. Oboustranný břehový porost tvoří topol, vrba, bříza, lípa, olše. Extenzivní louky mezi vlastní Úpou a mlýnským náhonem. |
|  |  |  |  | Tok ponechat v přirozeném stavu, doplnit břehový porost – javor, jasan, dub. Trvalé travní porosty převést na přirozené vlhké louky. |

# 7.4 Zdůvodnění koncepce civilní ochrany  a obrany státu

#### 7.4.1 Civilní ochrana

#### Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. Ukrytí obyvatel Říkova bude řešeno v improvizovaných úkrytech splňujících požadavky příručky MV- GŘ  HZS „ Sebeochrana obyvatelstva“. Úkryty pro obyvatelstvo jsou evidovány v Plánu ukrytí obecního úřadu. U ukrytí osob před toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb posílené úpravami proti pronikání těchto látek do krytového prostoru (olepení spár, utěsnění stupů,apod.).

#### Varování a informování obyvatelstva

Obyvatelé v Říkova jsou o hrozícím nebezpečí vyrozuměni veřejným rozhlasem, ale hlavně osobním oznámením, které se v těchto situacích nejvíce osvědčilo a je vzhledem k rozloze obce realizovatelné.

K varování obyvatel slouží siréna, spoštěná z budovy obecního úřadu.

#### Evakuace obyvatel

Shromaždiště evakuovaných obyvatel je v prostoru u obecního úřadu, zázemí sportoviště  může sloužit  pro ubytování evakuovaných osob.

Skladování materiálu CO a humanitární pomoci

Tento materiál bude skladován v objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice.

Uskladnění kontaminovaného materiálu

Pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu budou využívány velkoobjemové  kontejnery, které budou po obci rozmísťovány dle potřeby a okamžitě po naplnění z území odváženy  na řízenou skládku.

Nouzové zásobování pitnou vodou

Zásobování vodou v nouzových případech bude řešeno přistavením cisteren v lokalitě u obecního úřadu.

Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

V případě potřeby budou využity plochy sportoviště u hasičské zbrojnice.

#### 7.4.2 Obrana státu

#### Vydání závazného stanoviska podléhá následující výstavba v řešeném území:

-  stavby vyšší než 15 m nad terénem

- výstavba nebytových objektů

- stavby vyzařující elektromagnetickou energii

- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN  a VVN

- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky,rekonstrukce; výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice pohonných hmot

- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních

- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity

- zřizování vodních děl

- vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodních toků a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny

- říční přístavy- výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení

- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich

- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO

# 8. Vyhodnocení splnění požadavků zadání

# (popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona)

Předkládaný dokument se zabývá požadavky obsaženými v Zadání územního plánu Říkov. Toto zadání bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Říkov dne 28.ledna 2015.

Požadavky uvedené v zadání jsou do územního plánu zapracovány následujícím způsobem:

a)požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

a.1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorovéhouspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch

- zastavitelné plochy byly vymezeny v rozsahu odpovídajícím zájmům a potřebám obce,  podrobný popis vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, výrobu a skladování  i občanské vybavení  je uveden v kapitole č. 3 Textové části územního plánu

- zásady urbanistické koncepce obce jsou popsány v kapitole č. 3.1 Textové části

- v kapitole 9. Textové části – odůvodnění je uvedeno vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch

- je dána možnost územního rozvoje dvou největších výrobních společností v obci (Agro CS a.s a GONDELLA CZ s.r.o.)

- návrh koncepce dopravní a veřejné infrastruktury je řešen v kapitole č.4 Textové části

- nemovité kulturní památky se v území nenacházejí, v rámci vymezení kulturních hodnot v území byly vymezeny v řešeném území památkově hodnotné objekty

- vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je uvedeno v kapitole 14. Textové části- odůvodnění

- hranice zastavěného území byla vymezena k datu 25.4.2014

- návaznost řešení na platný územní plán obce je uveden v kapitole 7.1.3 této textové části

- kulturní, civilizační i přírodní hodnoty byly návrhem respektovány

a.2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn

- řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury je popsáno v kapitole č. 4 Textové části územního plánu a odůvodněno pak v kapitolách 7.2.1-7.2.4  této textové části

- vymezení ploch veřejných prostranství je popsáno v kapitole 7.2.5 této textové části

a.3 požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona

- zapracování požadavků je uvedeno v kapitole č.5 Textové části územního plánu a odůvodněno v kapitole 7.3.1 a 14. Textové části – odůvodnění

- podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití  s určením hlavního využití, přípustného, nepřípustného, popř. podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek pro jejich prostorové uspořádání je uvedeno v kapitole č. 6. Textové části územního plánu

- v kapitole č. 6  Textové části – územního plánu je také v podmínkách využití ploch upřesněna u jednotlivých ploch nezastavěného území možnost umístění staveb,zařízení a jiných opatření podle §18 odst. 5 stavebního zákona

- zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa – viz kapitola č. 14 této textové části

Zapracování požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008  je uvedeno v kapitole 2.1 Textové části – odůvodnění územního plánu.

Zapracování požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  je uvedeno v kapitole 2.2 Textové části – odůvodnění územního plánu.

Je zajištěna koordinace řešení územního plánu s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí – viz kapitola č. 3 Textové části – odůvodnění územního plánu.

Jsou respektovány limity využití území vymezené v územně analytických podkladech ORP Náchod. Limity jsou zakresleny v grafické příloze č. B.2.2 – Koordinační výkres.

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,

Uvedené plochy nebyly v návrhu územního plánu vymezeny.

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,

Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření je uvedeno v kapitole č. 7 a 8. Textové části územního plánu a graficky je znázorněno v příloze A.2.4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

V návrhu územního plánu je obsažen jeden požadavek na zpracování územní studie – viz kapitola 10. Textové části územního plánu.

e) případný požadavek na zpracování variant řešení,

Variantní řešení nebylo požadováno.

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

Požadavky na obsah a počet vyhotovení dokumentace byly dodrženy.

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Viz kapitola 10 Textové části – odůvodnění územního plánu.

# 9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Návrhu nových zastavitelných ploch v území předcházel terénní průzkum zpracovatele a následný urbanistický rozbor, který prokázal velkou proměnlivost v intenzitě využití zastavěného území. Tato proměnlivost však odpovídá charakteristice plochy daného funkčního využití. V území převládají smíšené obytné plochy venkovského typu a bydlení venkovského typu. Z terénního průzkumu vyplynulo, že u stabilizovaných ploch nelze příliš uvažovat se zvyšováním intenzit zástavby.

UKAZATELÉ DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE

Vývoj počtu obyvatel

| počet obyvatel / rok | 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1991 | 2001 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Říkov | 351 | 308 | 264 | 232 | 207 | 153 | 171 | 190 | 204 |

Z tabulky je zřejmé, že vývoj počtu obyvatel v Říkově má velmi příznivou tendenci, v posledních dvaceti letech se zvýšil počet obyvatel o čtvrtinu.

Věková struktura obyvatel ( k 31.12.2013)

| počet obyvatel | předproduktivní věk ( 0 - 14 let) | produktivní věk (15 - 64 let) | poproduktivní věk (65 + let) |
| --- | --- | --- | --- |
| absolutní počet | 37 | 126 | 41 |
| v % | 18 | 62 | 20 |

## Věková struktura v obci je příznivá, zastoupení dětské složky je vyrovnané s počtem obyvatel v poproduktivním věku.

Vývoj počtu domů v obci

| počet domů / rok | 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1991 | 2001 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Říkov | 55 | 56 | 66 | 69 | 63 | 58 | 66 | 73 |

Jedním z cílů  zpracovávaného územního plánu je zajistit v obci nabídku vhodných  ploch pro rozvoj obytné zástavby tak, aby mohli být nabídnuty zájemcům o klidné venkovské bydlení v pěkném přírodním prostředí s dobrou dopravní dostupností do sousedních měst Náchod, Česká Skalice a Jaroměř.

Stanovení potřeby ploch pro bydlení v obci – návrhové období pro výpočet je 20 let :

| Stávající počet obyvatel | 204 obyvatel |
| --- | --- |
| Návrhový počet obyvatel | 250 obyvatel |
| Požadavky vyplývající z demografického vývoje (při obložnosti bytu 3 obyv./byt) | 15 bytů |
| Požadavky vyplývající z nechtěného soužití | 3bytů |
| Potřeba nových bytů | cca 18 bytů |

Ukazatelé kapacity nových zastavitelných ploch :

V území je uvažováno pouze o rozvoji bydlení v rodinných domech.

| Typ zastavitelné plochy | Výměra zastavitelné plochy (ha) | Přepokládaný počet rodinných domů |
| --- | --- | --- |
| Bydlení – venkovské : |  |  |
| Lokalita Z1a/BV | 1,25 | 6 |
| Lokalita Z1b/BV | 0,27 | 2 |
| Lokalita Z1c/BV | 0,07 | 1 |
| Lokalita Z1d/BV | 0,27 | 2 |
| Lokalita Z5/BV | 2,35 | 10 |
| Smíšené obytné – venkovské: |  |  |
| Lokalita Z7/SV | 0,90 | 2 |
| Lokalita Z11/SV | 0,68 | 1 |
| Smíšené obytné – komerční: |  |  |
| Lokalita Z9/SK | 1,45 | 1 |
| CELKEM: |  | 25 |

Na zastavitelných plochách je možné realizovat celkem 25 bytů, což představuje 138% zjištěné potřeby. V předkládaném územním plánu je uvažováno s převisem navrhovaných bytů oproti zjištěné potřebě. Důvodem vytváření převisu je obava z neochoty některých vlastníků k prodeji vhodných pozemků a zájem na tom, aby nebyla nadmíru navyšována cena za odkup zastavitelných ploch. Návrh také zohledňuje tendenci nárůstu realizace nových bytů v řešeném území v posledním období, dle statistických údajů, uvedených v ÚAP ORP Náchod – aktualizace 2014, bylo v Říkově v letech 2007-2013 dokončeno 8 bytů.

# 10. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Krajský  úřad  Královéhradeckého  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  (dále  jen „krajský  úřad“),  jako  příslušný  orgán  ve  smyslu  §  22  zákona,  vykonávající  státní  správu v oblasti posuzování vlivůna životní prostředí, obdržel dne 08.10.2015 od Městského úřadu Náchod  žádost  o  přehodnocení  stanoviska  k návrhu  zadání  územního  plánu  Říkov  podle zákona.

Městský  úřad  Náchod,  jako  pořizovatel  územního  plánu  Říkov,  k žádosti  o přehodnocení stanoviska doplnil z návrhu územního plánu Říkov zpracovaného pro společné jednání hlavní výkres, a textovou  část návrhu územního plánu  Říkov. Pořizovatel ve své žádosti dále uvádí, že současně platná územně plánovací dokumentace již obsahuje plochy výroby a skladování, které  byly  z hlediska  vlivů na  životní  prostředí  posouzeny  a  bylo  k nim  vydáno  souhlasné stanovisko  (byly  předmětem  změny  č.  3  a  4  územního  plánu  obce  Říkov).  Změna  č.  5 územního plánu obce Říkov vymezovala dále dvě menší plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba ( 2/Z5; 3/Z5) a jednu velkou plochu  výroby a skladování – lehký průmysl (1/Z5) pro firmu AGRO CS a.s.  Říkov.     Vzhledem k tomu, že záměr „AGRO CS a.s. – Nová výrobní  hala  Říkov“  byl  rovněž  předmětem  EIA  posouzení  z  hlediska  vlivů na  životní prostředí  podle  zákona  a  dne  26.  03.  2008  byl  vydán  k  předmětnému  záměru  závěr zjišťovacího řízení, č.j. 3182/ZP/2008- Ze, že záměr nebude posuzován podle zákona EIA.

Krajský úřad předloženou žádost posoudil a k výše uvedenému konstatuje následující: Z  předloženého  hlavního  výkresu  vyplývá,  že  návrh  územního  plánu  Říkov  obsahuje především návrh ploch pro bydlení v rodinných domech – venkovské, plochy smíšené obytné venkovské.  Územní  plán  Říkov  řeší  na svém  území  rozvoj  zemědělské  výroby  nebo  ploch pro podnikání.  Tyto  plochy  byly  v rámci  změny  územního  plánu  obce  Říkov  č.  3  a  4  již posouzeny  a  bylo  k nim  vydáno  souhlasné  stanovisko. Nový  územní  plán  obce  Říkov nevymezuje  žádné  nové  plochy  výroby  a  skladování,  které  nebyly  součástí  změny  č.  5 územního plánu obce Říkov, tj. současně platné územně plánovací dokumentace.

Návrh  územního  plánu  Říkov  neobsahuje  vymezení  nových  ploch  pro případnou  realizaci záměrů uvedených  v příloze  č.  1  zákona,  mimo  záměru  koridoru  pro  vedení  technické infrastruktury - vysokotlakého plynovodu, tj. záměru převzatého z vydaných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „ZUR KHK“).

K uvedenému  krajský  úřad  konstatuje,  že  ZUR  KHK  nabyly  účinnosti  dnem  16.11.2011 vedení  technické  infrastruktury  -  vysokotlakého  plynovodu  (označená  jako  „TP1“)  je v dokumentu  řešeno.  Zároveň byly  posouzeny  vlivy  koridoru  na  životní  prostřední  v rámci posuzování  vlivů ZUR  KHK  na životní  prostředí  podle  zákona  EIA.  Souhlasné  stanovisko k vyhodnocení vlivů ZUR KHK na životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostředí dne  23.  3.  2011  pod  č.j. 15607/ENV/11.  Z uvedeného  vyplývá,  že  pořizovaný  územní  plán přebírá  tuto  rozvojovou  plochu  z nadřazené  územně plánovací  dokumentace,  přičemž  tato plocha  již  byla  vyhodnocena  procesem  posuzování  vlivů na  životní  prostředí  v  nadřazené územně plánovací dokumentaci. Krajský úřad dále uvádí, že byla zajištěna taková podrobnost vyhodnocení vlivů na životní prostředí, která je pro územní plán obce odpovídající a z tohoto důvodu není zcela účelné zahájit proces posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský  úřad  proto  nepožaduje  návrh  územního  plánu  Říkov  posoudit  z hlediska  vlivůna životní prostředí podle § 10i zákona.

Odůvodnění: Po důkladném prostudování předložené územněplánovací dokumentace krajský úřad konstatuje, že obsah koncepce s ohledem na účelnost stanovených variant, míru v jaké ovlivňuje  jiné  koncepce  a  vliv  koncepce  na  udržitelný  rozvoj  území,  byl  již  z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí přiměřeně vyhodnocen. Charakteristika vlivů koncepce na  životní  prostředí  a  charakteristika  dotčeného  území  je  z  již  provedeného  a  ukončeného vyhodnocení  vlivů dostatečně popsána.  Předpokládaný  přínos  opětovného  posouzení na životní  prostředí  je  proto  ve  vztahu  k posouzení  jiných  koncepcí  zpracovávaných na odlišných  úrovních  minimální.  Vyhodnocení  vlivů územního  plánu  Říkov  na  životní prostředí  nemůže  vzhledem  k dostupným  relevantním  informacím,  širším  souvislostem a vztahům  v  dotčeném  území  přinést  kvalitativně a  obsahově odlišné  výsledky  oproti výsledkům  již  provedeného  vyhodnocení  změn  územního  plánu  obce  Říkov  a  vyhodnocení vlivůZUR KHK.

Závěr:  Zájmy  ochrany  životního  prostředí  a  veřejného  zdraví  lze  prosadit  standardními

postupy, podle zvláštních předpisů.

# 11. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Bude doplněno na základě projednání.

# 12. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Bude doplněno na základě projednání.

# 13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení

# V souladu s projednávaným návrhem Územního plánu Č. Skalice byla do severovýchodní části řešeného území zakreslena jižní varianta obchvatu Č. Skalice VTL plynovodem. V Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje řešena severní varianta. Dle sdělení zpracovatelů ÚP Č. Skalice je tato varianta nereálná.

# 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými jednotkami ( BPEJ), v územním plánu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické příloze, tak v textu, uvedena je  také třída ochrany ( I - V) podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva ŽP ze dne 1.10. 1996.

V řešeném území se nacházejí půdy s následujícími kódy BPEJ:

| kód BPEJ | třída ochrany | kód BPEJ | třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.14.10 | II. | 5.23.12 | IV. |
| 5.15.00 | II. | 5.40.99 | V. |
| 5.15.10 | II. | 5.50.01 | III. |
| 5.15.12. | II. | 5.51.11 | IV. |
| 5.15.52 | III. | 5.54.11 | IV. |
| 5.20.01 | III. | 5.56.00 | I . |
| 5.20.11 | IV. | 5.57.00 | II. |
| 5.20.14 | V. | 5.70.01 | V . |
| 5.22.12 | IV. |  |  |

Půdy vyšší třídy ochrany zasahují severní a jihozápadní část řešeného území, sousedí s východní částí zastavěného území obce, což není pro územní rozvoj příliš příznivé.

Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující:

I. třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu

II. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s ohledem na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební účely

III. třída – v jednotlivých klimatických regionech se jedná převážně o půdy s průměrnou produkční schopností, které je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné nezemědělské způsoby využití

IV. třída - zahrnuje v rámci jednotlivých klimatických regionů převážně půdy s podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu a i jiné nezemědělské účely

V. třída - sdružuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností, jako jsou mělké půdy, hydromorfní půdy, silně skeletovité a silně erozně ohrožované. Tyto půdy jsou většinou pro zemědělské účely postradatelné. Lze připustit i jiné, efektivnější, využití než zemědělské. Jedná se zejména o půdy s nízkým stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území.

Podrobnější charakteristiky vyskytujících se BPEJ:

** 14 **     Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně slabě oglejených variet na sprašových hlínách (prachovnicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou  eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry

** 15 **     Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkodobým převlhčením

** 20 **   Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercieréních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, většinou bez skeletu, ale i středně skeletovité, často slabě oglejené

** 22 **   Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než HPJ 21

** 23 **   Regozemě arstenické a kambizemě arstenické, v obou případech i slabě oglejené na zahliněných píscích a štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů, slínů, flyše i tercierních jilů, vodní režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrstvy a mocnosti překryvu

** 40 **	Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

**  50 **  Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách, středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

**  51 **  Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách

** 54 **    Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru, těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi

** 56 **    Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně  těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé

** 57**    Fluvizemě pelické a kambické eubazické až mezobazické na těžkých nivních uloženinách, až velmi těžké, bez skeletu, příznivé vlhkostní poměry až převlhčení

** 70 **	Gleje modální, gleje fluvické a fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, při zvýšené hladině vody trpí záplavami

Odůvodnění návrhu jednotlivých lokalit:

A. Bydlení -  v rodinných domech – venkovské

Z1a,b,c,d/BV – zajištění kompaktnosti zastavěného území obce ve východní části obce, lokalita vymezena již v platném územním plánu a částečně již využita, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury

Z5/BV– rozvoj zástavby v jihovýchodní části obce, zajištění kompaktnosti zastavěného území, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury, plocha vymezena již v platném územním plánu a v rámci projednávání tohoto dokumentu již udělen souhlas s odnětím ZPF

B. Plochy smíšené obytné – venkovské

Z7/SV– obnova zástavby na plochách zbořeniště, dobrá dostupnost technické infrastruktury

Z11/SV– rozvoj smíšeného obytného území v návaznosti na plochu občanského vybavení, oboustranné obestavění komunikace, dobrá dostupnost technické infrastruktury, plocha vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci

C. Plochy smíšené obytné – komerční

Z9/SK– využité volného prostoru mezi zastavěným územím Říkova a přeložkou silnice I. třídy, oboustranné obestavění stávající komunikace, plocha vymezena již v platné územně plánovací dokumentaci, v rámci jejího projednání vydán souhlas s odnětím půdního fondu

D. Výroba a skladování- drobná a řemeslná výroba

Z3/VD -  v současné době již plochy využívány stavbami s časovým omezením, jako rozvojové výrobní plochy  vymezeny již v platné územně plánovací dokumentaci obce,, v rámci projednávání této dokumentace vydán souhlas s odnětím půdního fondu

Z4/VD -  rozšíření stávající výrobní zóny na severozápadním okraji obce, plocha vymezena již v platném územním plánu

E. Výroba a skladování- lehký průmysl

Z10a,b/VL- územní rozvoj firmy GONDELLA CZ Říkov, rozvojová plocha vedena již v platné územně plánovací dokumentaci, souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu  vydán při projednávání této dokumentace

Z12/VL- územní rozvoj výrobní zóny v jihovýchodní části obce, rozvojová plocha vedena již v platné územně plánovací dokumentaci, souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu  vydán při projednávání této dokumentace

Z13/VL- územní rozvoj firmy AGRO CS Říkov, rozvojová plocha vedena již v platné územně plánovací dokumentaci, souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu  vydán při projednávání této dokumentace

F. Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Z8/OM- stavební proluka v zastavěném území, rozvojová plocha vedena již v platné územně plánovací dokumentaci, souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu  vydán při projednávání této dokumentace

F. Dopravní infrastruktura

Z6/DS3 - komunikační napojení navrhovaných zastavitelných ploch Z5/BV a Z7/SV

G.Sídelní zeleň

Z2/ZO– realizace ochranné zeleně mezi obytnou zástavbou a areálem drobné výroby

Podrobnější charakteristika využití jednotlivých ploch je uvedena v textové části územního plánu v kapitole č. 3. Nároky na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou podle způsobu využití vyčísleny v tabulce, jsou vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území, v poznámce jsou uvedena parcelní čísla dotčených pozemků. Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných v územním plánu požadován zábor 20,31 ha zemědělské půdy, z toho se 1,20 ha  nachází v zastavěném území obce.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

V návrhu územního plánu jsou zastavitelné plochy vymezovány mimo pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ochranné pásmo lesa je třeba respektovat v zastavitelných plochách Z1a-d/BV a Z3/VD, případně je třeba získat výjimku z tohoto ochranného pásma.

# SOUHRNNÝ  PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ:

| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
| Z1a/BV | Bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,25 | 0 | 1,25 | 5.15.52 | III | Zahr. | 1,25 | 0 | 1,25 |  | 319/1, 319/4, 46/7, 46/25 |
| Z1b/BV | Bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,27 | 0 | 0,27 | 5.15.52 | III | Zahr. | 0,27 | 0 | 0,27 |  | 46/32, 46/11 |
| Z1c/BV | Bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,07 | 0,07 | 0 | 5.15.52 | III | Zahr. | 0,07 | 0,07 | 0 |  | 46/9 |
| Z1d/BV | Bydlení v rodinných domech - | 0,27 | 0,27 | 0 | 5.15.52 | III | Zahr. | 0,05 | 0,05 | 0 |  | 46/13, 46/15 |
|  | venkovské |  |  |  | 5.15.10 | II | Zahr. | 0,22 | 0,22 | 0 |  |  |
| Z2/ZO | Zeleň ochranná a izolační | 0,30 | 0 | 0,30 | 5.15.52 | lII | Zahr. | 0,30 | 0 | 0,30 |  | 46/1 |
| Z3/VD | Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | 0,47 | 0,47 | 0 | 5.56.00 | I | TTP | 0,41 | 0,41 | 0 | 0,06 | 342/11, 342/15, 461/4 |
| Z4/VD | Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | 0,45 | 0 | 0,45 | 5.70.01 | V | Orná | 0,45 | 0 | 0,45 |  | 43/1, 43/2, 40 |
| Z5/BV | Bydlení v rodinných domech - | 2,35 | 0 | 2,35 | 5.14.10 | II | Orná | 0,51 | 0 | 0,51 |  | *** |
|  | venkovské |  |  |  |  |  | Zahr. | 1,78 | 0 | 1,78 |  |  |
| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
|  |  |  |  |  | 5.15.12 | II | Zahr. | 0,06 | 0 | 0,06 |  |  |
| Z6/DS3 | Dopravní infrastruktura | 0,20 | 0,06 | 0,14 | 5.14.10 | II | Zahr. | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,19 | *** |
| Z7/SV | Smíšené obytné plochy venkovské | 0,90 | 0 | 0,90 | 5.51.11 | IV | TTP | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,02 | 149/2, 149/4, |
|  |  |  |  |  |  |  | Zahr. | 0,72 | 0 | 0,72 |  | 143/1, 415část, |
|  |  |  |  |  | 5.22.12 | IV | TTP | 0,04 | 0 | 0,04 |  | 149/3,416/4č. |
| Z8/OM | Občanské vybavení | 0,45 | 0,45 | 0 | 5.57.00 | II | Orná | 0,45 | 0,45 | 0 |  | 90/1, 90/13, 90/15, 90/16 |
| Z9/SK | Smíšené obytné plochy komerční | 1,45 | 0 | 1,45 | 5.57.00 | II | Orná | 1,33 | 0 | 1,33 | 0,02 | *** |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,03 | 0 | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.70.01 | V | TTP | 0,07 | 0 | 0,07 |  |  |
| Z10a/VL | Výroba a skladování – lehký průmysl | 5,44 | 0 | 5,44 | 5.22.12 | IV | Orná | 1,57 | 0 | 1,57 |  | 101/2, 108/1, |
|  |  |  |  |  | 5.57.00 | II | Orná | 3,87 | 0 | 3,87 |  | 103/7 |
| Z10b/VL | Výroba a skladování – lehký průmysl | 1,13 | 0 | 1,13 | 5.57.00 | II | TTP | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,04 | 107/2, 107/5, |

| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
|  |  |  |  |  | 5.70.01 | V | TTP | 1,08 | 0 | 1,08 |  | 483/1, 483/2 |
| Z11/SV | Smíšené obytné plochy venkovské | 0,68 | 0 | 0,68 | 5.22.12 | IV | Zahr. | 0,68 | 0 | 0,68 |  | 109 |
| Z12/VL | Výroba a skladování – lehký průmysl | 2,25 | 0 | 2,25 | 5.22.12 | IV | Zahr. | 1,94 | 0 | 1,94 |  | 123/26č., 123/27 |
|  |  |  |  |  | 5.20.01 | III | Zahr. | 0,31 | 0 | 0,31 |  | 123/1část |
| Z13/VL | Výroba a skladování – lehký průmysl | 2,71 | 0 | 2,71 | 5.20.11 | IV | Zahr. | 1,59 | 0 | 1,59 |  | 137/1 část |
|  |  |  |  |  | 5.20.01 | III | Zahr. | 1,12 | 0 | 1,12 |  |  |
|  | CELKEM: | 20,64 | 1,32 | 19,32 |  |  |  | 20,31 | 1,20 | 19,11 | 0,33 |  |

Poznámka:*** - vzhledem k velkému počtu dotčených pozemků je výčet parcelních čísel uveden v samostatné tabulce

| Číslo lokality: | Výčet dotčených pozemků v katastru nemovitostí: |
| --- | --- |
| Z5/BV | 169/1, 169/2, 190/2, 169/3, 169/4, 167/2, 401č.,219/11č., 219/1č., 219/12č., 219/13č., 420č., 219/15č., 219/17č., 156/2č. |
| Z6/DS3 | 416/1, 156/2č., 416/2č., 416/4č., 156/6č., 219/17č. |
| Z9/SV | 393/2, 96/2, 96/6, 96/7, 96/5, 96/8, 96/4, 96/1, 96/10, 96/9, 104/1, 104/3, 105/2 |

Katastrální území  Říkov

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Z1a/BV | Plochy bydlení | 1,25 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
| Z1b/BV | Plochy bydlení | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |
| Z1c/BV | Plochy bydlení | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
| Z1d/BV | Plochy bydlení | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,22 | 0,05 |  |  |  |
| Z5/BV | Plochy bydlení | 2,35 | 0,51 |  |  | 1,84 |  |  |  | 2,35 |  |  |  | 0,20 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 4,21 | 0,51 |  |  | 3,70 |  |  |  | 2,57 | 1,64 |  |  | 0,20 |
| Z3/VD | Plochy výroby a skladování | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |  |
| Z4/VD | Plochy výroby a skladování | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| Z10a/VL | Plochy výroby a skladování | 5,44 | 5,44 |  |  |  |  |  |  | 3,87 |  | 1,57 |  | 0,58 |
| Z10b/VL | Plochy výroby a skladování | 1,09 |  |  |  |  |  | 1,09 |  | 0,01 |  |  | 1,08 | 0,55 |
| Z12/VL | Plochy výroby a skladování | 2,25 |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  | 0,31 | 1,94 |  | 1,13 |
| Z13/VL | Plochy výroby a skladování | 2,71 |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  | 1,12 | 1,59 |  |  |
| Plochy výroby a skladování celkem: |  | 12,35 | 5,89 |  |  | 4,96 |  | 1,50 | 0,41 | 3,88 | 1,43 | 5,10 | 1,53 |  |
| Z7/SV | Plochy smíšené obytné | 0,88 |  |  |  | 0,72 |  | 0,16 |  |  |  | 0,88 |  | 0,88 |
| Z9/SK | Plochy smíšené obytné | 1,43 | 1,33 |  |  |  |  | 0,10 |  | 1,36 |  |  | 0,07 |  |
| Z11/SV | Plochy smíšené obytné | 0,68 |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
| Plochy smíšené obytné celkem: |  | 2,99 | 1,33 |  |  | 1,40 |  | 0,26 |  | 1,36 |  | 1,56 | 0,07 | 0,88 |
| Z2/ZO | Plochy ochranné zeleně | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
| Plochy ochranné zeleně celkem: |  | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Z6/DS3 | Plochy dopravní infrastruktury | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |
| Plochy dopravní infrastruktury celkem: |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |
| Z8/OM | Občanské vybavení | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |
| Plochy občanského vybavení celkem: |  | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |
| ZÁBORY ZPF ZA K.Ú. CELKEM: |  | 20,31 | 8,18 |  |  | 10,37 |  | 1,76 | 0,41 | 8,27 | 3,37 | 6,66 | 1,60 | 2,22 |

# 15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Bude doplněno na základě projednání.

# 16. Vyhodnocení připomínek

Bude doplněno na základě projednání.

Poučení:

Proti Územnímu plánu Říkov, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Josef Petráček, Josef Vrzáň                                                             MVDr. Vladimíra Jarkovská

Zástupcové starostky                                                                        starostka obce

Příloha č. 1 Fotodokumentace památkově hodnotných objektů

Kaple Anděla Strážného                                       Socha P. Marie

Krucifix                                                                 Stéla

Dům  čp. 42

Příloha č. 2 Vysvětlení použitých zkratek

ATS -  automatická tlaková stanice

BPEJ- bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO  - civilní ochrana

ČOV  - čistírna odpadních vod

ČR  - Česká republika

ČSN – česká soustava norem

DČOV- domovní čistírna odpadních vod

DN – vnitřní průměr potrubí

k.ú.-  katastrální území

MO – Ministerstvo obrany

NN  - nízké napětí

ORP -  obec s rozšířenou působností

PRVK-   Plánu vodovodů a kanalizací

PUPFL-  pozemky určené k plnění funkce lesa

PÚR ČR-  Politika územního rozvoje České republiky

RD-  rodinný dům

STL-  středotlaký plynovod

TNV – technické normy vodního hospodářství

ÚAP-  územně analytické podklady

ÚP-  územní plán

ÚPD-   územně plánovací dokumentace

ÚPO – územní plán obce

ÚSES- územní systém ekologické stability

VN -  vysoké napětí

VTL -  vysokotlaký plynovod

VVTL – velmi vysokotlaký plynovod

ZPF-  zemědělský půdní fond

ZÚR Krk – Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje